Технологические двери (ТД) «ПрофХолод»

Характеристики

Толщина дверного полотна: 40 мм
Наполнитель: высококачественный жесткий пенополиуретан (PUR) плотностью до 50 кг/м³ от немецкого производителя Dow Chemiсal.
Высота проема: одностворчатая до 2400 мм, двухстворчатая до 2400 мм.
Ширина проема: одностворчатая до 1200 мм, двухстворчатая до 2320 мм.

Назначение дверей

Технологические двери «ПрофХолод» применяются для зонирования помещений с одинаковым температурным режимом. Технологические двери легко эксплуатировать и обслуживать, они имеют стильный и современный дизайн.

Благодаря прочной конструкции двери прекрасно подходят для помещений здравоохранения (больницы), пищевой промышленности (кухни, рестораны, кафе), технического и административного назначения (офис, коридор, склад).

Для учреждений здравоохранения, в которых требуется поддержание стерильности и гигиены, либо в офисные помещения любой направленности подойдет классическая дверь, окрашенная по RAL, в базовой комплектации белый цвет RAL 9003. 
В пищеблоках и других помещениях с агрессивной рабочей средой рекомендуется использовать технологические двери из нержавеющей стали AISI 304, AISI 430. 

Важно! Технологические двери не обеспечивают полной герметизации проема, так как внизу между рамой и полотном двери присутствуют технологические зазоры.

Технологические двери используются:

- В местах высокой проходимости персонала и провоза ручных тележек небольшой высоты,

- Для предотвращения сквозняков,

- Для разделения внутренне-производственных зон,

- В помещениях, не требующих поддержания строгого температурного режима и гигиены,

- В помещениях, где требуется ограничить проход персонала,

- В местах отсутствия пыли, песка, сыпучих материалов.

Варианты исполнения:

- с порогом / без порога

- правого / левого открывания

Дверное полотно

Полотно технологической двери состоит из металлического короба толщиной 40 мм из стального листа толщиной 0,5 мм. Для увеличения прочностных свойств двери полотно усиливается металлическими закладными элементами толщиной 2 мм, на которые крепятся основные элементы фурнитуры. Плотность прилегания двери обеспечивает эластичный уплотнитель, смонтированный по контуру рамы. По запросу возможно исполнение двери с овальным или круглым окном.

Теплоизоляция

Теплоизоляция обеспечивается за счет наполнителя дверей: высококачественного жесткого пенополиуретана (PUR) плотностью до 50 кг/м³. По сравнению с другими вариантами наполнения экологически чистый PUR не дает усадку и обладает низкой теплопроводностью (0,022 Вт/(м*К). Наполнитель обладает минимальным значением водопоглощения: менее 2%. Таким образом, двери подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью.

Рама

Надежная жесткая металлическая профильная рама изготавливается из стального листа толщиной 2 мм, окрашенного порошковой краской (шагрень). 
Рама в стандартном исполнении белого цвета RAL 9003. 
По желанию заказчика «ПрофХолод» изготовит раму из нержавеющей стали AISI 430 и AISI 304. 

В зависимости от конструкции проема и его толщины «ПрофХолод» предлагает два варианта рамы:

  - Угловая накладная рама для установки снаружи проема. Производится из стального металлического листа толщиной 2 мм и окрашивается порошковой краской (RAL 9003).

  - Рама в обхват проема для установки на стены из ППУ, гипсокартонных перегородок, толщиной не более 220 мм. Производится из стального металлического листа толщиной 
2 мм и окрашивается порошковой краской (RAL 9003).

Фурнитура

Технологические двери укомплектованы набором немецкой фурнитуры «Дорма», «Хафеле». Для фиксации створок двустворчатые двери дополнительно укомплектованы декоративным шпингалетом.

Варианты исполнения технологических дверей:

• с порогом 40, 60 мм или без порога, 
• в любом цвете по каталогу RAL, 
• варианты покрытия: Pural Farm, PVDF, Granite Farm или Food Safe, 
• усиление дверного полотна металлическими или пластиковыми отбойниками, 
• дополнительная комплектация окнами различных размеров.

Конструкция двери

- Обрамление дверного проема. Сталь толщиной 0,5 мм, RAL 9003 (опция),

- Дверная рама угловая. Сталь толщиной 2 мм, RAL 9003,

- Уплотнитель,

- Дверное полотно, стальной лист толщиной 0,5 мм RAL 9003, наполнитель: жесткий ППУ,

- Дверной замок + ключи «Дорма» (Германия),

- Дверная ручка «скоба» из нержавеющей стали,

- Петли.